附件1：

报价单

| 项目名称 | 许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程-许昌市陈庄街打通工程（许州路-玉兰路）项目（公路部分） 第三方质量检测服务 检测服务 第三方质量检测服务 |
| --- | --- |
| 申请人 |  |
| 申请人资质 |  |
| 项目负责人（职务） |  |
| 项目工作内容 |  |
| 报价 | 投标人须对附件1所有检测项目单独报价并列出总价。 |

年    月    日

| 附件1：报价单（含税） 陈庄街(许州路-玉兰路)工程分项工程验收检测项目（公路部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验项目 | 检查频度 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| 路基工程 | 路基土石方工程 | 路基工程上路床 | 压实度（%） | 每1Km测4处，每评定段不少于6处 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 弯沉(0.01mm) | 每1Km测80点 | 120 |  |  |  |
|  |  |  | 高程（mm） | 每1Km测4个断面 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 宽度（mm） | 每1Km测4个断面 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 平整度(mm) | 每1Km测4处×10尺 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 边坡 | 每1Km两侧各测2个坡面 | 6 |  |  |  |
|  | 涵洞、通道 | 台背填土 | 压实度（%） | 每台两侧各测1处 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 弯沉(0.01mm) | 每台两侧各测2处 | 4 |  |  |  |
|  |  | 涵洞、通道盖板涵、箱涵检测项目（抽检总量的20%） | 混凝土强度(MPa) | 每道10个测区 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 涵底流水面高程(mm) | 每道水准仪检查洞口2处 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 长度(mm) | 每道测2处 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高度(mm) | 每道测2处 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高度(mm) | 每道测2处 | 2 |  |  |  |
| 路面工程 | 路面工程 | 底基层、基层 | 厚度(mm) | 每1Km测4处，每评定段不少于6处 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 高程(mm) | 每1Km测4个断面 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 宽度(mm) | 每1Km测4个断面 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 平整度(mm) | 每1Km测4处×10尺 | 120 |  |  |  |
|  |  |  | 横坡(%) | 每1Km测4个断面 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 强度(MPa) | 每1Km测4处、描述芯样密实、完整、界面结合情况 | 12 |  |  |  |
| 桥梁工程 | 基层及下部构造 | 桩基 | 桩身完整性 | 不少于桥梁桩基数量的5% | 2 |  |  |  |
|  |  | 墩、台身 | 混凝土强度(MPa) | 每墩、台混凝土测2个测区，每评定单元不少于10个测区 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸(mm) | 每墩、台测2个点 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 竖直度或斜度(mm) | 每墩、台纵、横各测1点 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 大面积平整度(mm | 每墩、台用2m直尺检查4处 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度(mm) | 每墩、台测2处，每处连续测10点 | 2 |  |  |  |
|  |  | 柱或双壁墩 | 混凝土强度(MPa) | 每墩、台混凝土测2个测区，每评定单元不少于10个测区 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 相邻间距(mm) | 每墩、台测1个 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 竖直度(mm) | 每墩、台纵、横各测1点 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸(mm) | 每墩、台测1个断面 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度(mm) | 每墩、台测2处，每处连续测10点 | 24 |  |  |  |
|  | 上班构造预制和安装 | 梁(板) | 混凝土强度(MPa) | 每片梁不少于2个测区，每评定单元不少于10个测区 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 梁(板)长度(mm) | 每片测2处 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 宽度(mm) | 每片测2处 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 高度(mm) | 每片测2处 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 顶、底、腹板厚度(mm) | 每片测2处 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度(mm) | 每片测2处，每处连续测10点 | 10 |  |  |  |
|  | 桥面系及桥梁总体 | 桥梁总体 | 桥宽(mm) | 中、小桥测5处，大桥测10处、特大桥测不少于20处 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 桥长(mm) | 测2点 | 4 |  |  |  |
|  |  | 桥面铺装 | 强度(MPa) | 每座不少于10个测区 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 厚度(mm) | 中、小桥测2点，大桥测3点，特大桥测5点 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 平整度(mm) | 3m直尺：每100m测3处*3尺 | 18 |  |  |  |
| 陈庄街(许州路-玉兰路)工程交竣工验收检测项目（公路部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验项目 | 检查频度 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| 路基工程 | 路基土石方工程 | 路基土石方 | 压实度 | 每处每车道不少于1点 | 8 |  |  | 路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处，每个合同段路基压实度检查点数不少于10个。路基弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。 |
|  |  |  | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点,各车道交替检测 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 边坡 | 每处两侧各测不少于两个坡面 | 4 |  |  |  |
|  | 排水工程 | 排水工程 | 断面尺寸 | 每处抽不少于两个断面 | 4 |  |  | 排水工程的断面尺寸每公里抽查2~3处，铺砌厚度按合同段抽查不少于3处。 |
|  |  |  | 铺砌厚度 | 每处开挖检查不少于1个断面 | 2 |  |  |  |
|  | 小桥 | 小桥 | 混凝土强度 | 每座用回弹仪或超声波测上、下部结构各不少于10个测区 | / |  |  | 小桥抽查不少于总数的20%且每种类型抽查不少于1座。 |
|  |  |  | 主要结构尺寸 | 每座抽10-20个 | / |  |  |  |
|  | 涵洞、通道 | 涵洞 | 混凝土强度 | 每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区 | 10 |  |  | 涵洞抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1道。 |
|  |  |  | 主要结构尺寸 | 每道5-10个 | 5 |  |  |  |
|  | 防护支挡工程 | 支挡工程 | 混凝土强度 | 每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区 | / |  |  | 支挡工程抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1处。 |
|  |  |  | 结构尺寸 | 每处开挖检查不少于1个断面 | / |  |  |  |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面 | 沥青路面压实度 | 每处不少于1点 | 2 |  |  | 路面工程的弯沉、平整度检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。其他抽查项目每公里不少于1处。 |
|  |  |  | 沥青路面弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青路面车辙 | 允许偏差：≤10mm；每处每车道至少测1个断面 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青路面渗水系数 | 每处不少于1点 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 平整度 | 高速、一级公路连续检测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗滑 | 高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 | 每处不少于1点 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 | 每处1～2个断面 | 2 |  |  |  |
| 桥梁工程 | 基层及下部构造 | 下部 | 墩台混凝土强度 | 每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 10 |  |  | 特大桥、大桥逐座检查；中桥抽查不少于总数的30%且每种桥型抽查不少于1座。桥梁下部工程抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。桥梁上部工程抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，孔数少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。 |
|  |  |  | 主要结构尺寸 | 每个墩台测不少于2点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 每墩台测2～4处 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 墩台垂直度 | 每个墩台测两个方向 | 10 |  |  |  |
|  | 上部构造预制 | 上部 | 混凝土强度 | 抽查主要承重构件，每孔用回弹仪或超声波测不少于10个测区 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 主要结构尺寸 | 每座桥测10~20点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 每孔测2～4处 | 10 |  |  |  |
|  | 桥面系 | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 每联>l00m时用连续式平整度仪分车道检测；不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 | 每100m测不少于3个断面 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 桥面抗滑 | 每200m测不少于3处 | 3 |  |  |  |
| 交通安全设施 | 标志 | 标志 | 立柱竖直度 | 每柱测两个方向 | 2 |  |  | 交通安全设施中防护栏、标线每公里抽查不少于1处；标志抽查不少于总数的10%。 |
|  |  |  | 标志板净空 | 取不利点 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 标志板厚度 | 每块不少于2点 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 每块测不少于2点 | 2 |  |  |  |
|  | 标线 | 标线 | 标线厚度 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 反光标线逆反射系数 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
|  | 防护栏 | 波形梁防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏立柱厚度 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每处不少于1根 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
|  |  | 混凝土护栏 | 混凝土强度 | 用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土护栏断面尺寸 | 每处不少于5点 | 10 |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

评标标准

一、资格审查

评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。

二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评分办法

| 分值构成 (总分100分) | 企业报价： 30 分 企业业绩： 20 分 管理机构： 20 分 服务方案： 30 分 |
| --- | --- |
| 评审项 | 评标标准 |
| 企业报价 （30分） | 1.控制价不高于13.57万元； 2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为评标基准价； 3.投标报价得分=（基准价/企业报价）×30 |
| 企业业绩 （20分） | - 投标人具有完成项目第三方质量检测服务能力。提供自2023年1月1日以来签订的工程质量检验检测业绩。每提供一项得5分，满分20分。（需提供相关合同或中标文件复印件，日期以合同签订日期为准。） |
| - 管理机构 - （20分） | - 项目负责人（6分）：拟派项目负责人持有正高级职称证书得4分，高级职称得3分，如具有相关职业资格证书（如结构工程师、注册土木工程师等）每项得1分，没有不得分； - 2. 团队成员(10分)：除项目负责人外，其他人员持有国家注册资格(如结构工程师、注册土木工程师等)或中级工程师及以上职称，1人得2分。(以上人员均需提供聘用合同、半年社保证明、证书复印件等相关材料)； - 3.企业资质（4分）：具有公路水运工程试验检测机构综合资质等级证书得4分。 |
| 服务方案 （30分） | - 1.工作方案（10分）：针对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证检验检测工作按时保质、保量完成。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。 - 2.质量控制（10分）：制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作，能够根据项目进度安排检验检测工作。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。 - 3.重难点分析（5分）：对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目施工过程的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。 - 4.保密措施及档案管理制度（5分）：保密措施全面完善，能够严格按计划完成相关工作，优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。 |

（三）推荐中标候选人

评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如最高得分为两家或两家以上时，由比选人组成的磋商小组进行磋商确定。

附件3：

廉洁自律承诺书

致:       公司

为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:

- 1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。

2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。

3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。

如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺。

单位名称(盖章)

日期: